1.pielikums

Iepirkuma procedūras „Projektoru piegāde ekspozīcijām”

identifikācijas Nr. LDM 2016/8 tehniskās specifikācijas

- Daļa “Projektora un ekrāna piegāde Botānikas ekspozīcijai”

| Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātās preces, nosaukums, ražotājs, atbilstoši katrai tehnisko specifikāciju prasībai | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. Tuvās distances projektors | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] | 1 |
| 1.1 Projekcijas tehnoloģija: 1DLP |  |  |
| 1.2 Izgaismošanas sistēma: Lāzera diodes |  |  |
| 1.3 Izgaismošanas sistēmas standarta režīmā dzīves cikls (jābūt norādītam iekārtas ražotāja publiski pieejamā dokumentācijā): vismaz 20000 stundas |  |  |
| 1.4 Novietojums: projektoram jābūt paredzētam vertikālai lietošanai, jānodrošina aizmugures projekcija, jābūt piemērotam ekspluatācijai sagāžot 90º leņķī. |  |  |
| 1.5 Spilgtuma līmenis (saskaņā ar ISO mērīšanas metodiku) baltajai gaismai: ne mazāks kā 3500 lumeni jebkurā vietā. |  |  |
| 1.6 Dabiskā (native) izšķirtspēja: ne mazāka kā FullHD (1920x1080), attēla malu proporcijas 16:9 |  |  |
| 1.7 Kontrasts: ne mazāk kā 1800:1 |  |  |
| 1.8 Objektīvs: ar regulējamu fokusu, kas spēj nodrošināt projekcijas attāluma attiecību (throw ratio) ne lielāku kā 0,25:1 |  |  |
| 1.9 Signāla ieejas: 2xHDMi, 1xVGA, 1x 3.5mm audio ieeja, 1x kompozitvideo |  |  |
| 1.10 Vadības ieeja: RS232, RJ45 |  |  |
| 1.11 Iespēja pievienot papildus bezvadu WiFi LAN pieslēguma moduli. |  |  |
| 1.12 Maksimālais izmērs ne lielāks kā 390mm (platums) x 320mm (garums) x 110mm (augstums) |  |  |
| 1.13 Projektora svars ne lielāks kā 6kg |  |  |
| 1.14 Piegādājama tikai jauna, iepriekš nelietota un neatjaunota iekārta |  |  |
| 1.15 Elektropieslēgums: 200-240V AC |  |  |
| 1.16 Vides apstākļi: vismaz 5-40ºC, 5-85% relatīvais mitrums |  |  |
| 1.17 Projektora trokšņu līmenis standarta jaudas darbības režīmā ne lielāks kā 37db |  |  |
| 1.18 Komplektācijā iekļauts: pults, lietotāja rokasgrāmata |  |  |
| 1.19 Atbilstība standartiem: RoHS, CE |  |  |
| 1.20 Stiprinājums: projektora sienas stiprinājums, kas nodrošina projektora instalēšanu gan horizontālā pozīcijā, gan sāniski sagāztu (vismaz +90º- -90º leņī), kā arī nodrošina projektora pietuvināšanu/ attālināšanu no ekrāna līdz 1m no sienas | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] |  |
| 1.21 Izgaismošanas sistēmas garantijas laiks: vismaz 3 gadi vai 15000 darba stundas |  |  |
| 1.22 Garantijas laiks iekārtai - 3 gadi |  |  |
| - Projekcijas ekrāns | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] | 1 |
| 2.1 Tips: motorizēts ekrāns |  |  |
| 2.2 Ekrāna korpuss: alumīnija sakausējums, baltā krāsā |  |  |
| 2.3 Instalācija: paredzēts stiprināt telpas vidū pie griestiem virs apmetuma. Jānodrošina ekrāna stabilitāte izrullētā stāvoklī – ar integrētu metāla atsvaru, kas atrodas pa visu ekrāna apakšējo malu, vai ar sliedēm. Ekrānu jāvar nolaist pilnībā automatizēti, izmantojot tālvadības pulti. |  |  |
| 2.4 Ekrāna izmērs: 4:3 malu attiecība, vismaz 260cm x 200 cm +/-10cm |  |  |
| 2.5 Ekrāna materiāls: balts ekrāns ar melnu aizmuguri un melnām apmalēm, kas sānos un apakšā nav platākas par 8 cm. Izgatavots no vienlaidus materiāla |  |  |
| 2.6 Ekrāna materiāla pastiprinājuma koeficients (gain) robežās vismaz no 1.0-1.2 |  |  |
| 2.7 Tālvadības pults nodrošina iespēju ieprogrammēt nepieciešamo izrullēšanas apjomu |  |  |
| 2.8 Komplektā iekļauts – ekrāns ar motoru un bezvadu uztvērēju, tālvadības pults, instalācijas komplekts stiprināšanai pie griestiem |  |  |
| 2.9 Elektropieslēgums: motoram jābūt paredzētam darbināt ar 200-240V AC |  |  |
| 2.10 Garantijas laiks – vismaz 2 gadi |  |  |
| - Griestu stiprinājums pasūtītāja rīcībā esošam projektoram | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] | 1 |
| 3.1 Projektora stiprināšanai pie griestiem, gaišā krāsā |  |  |
| 3.2 Teleskopisks stiprinājums ar maināmu augstumu diapazonā vismaz no 40-55cm, ar stiprinājumā integrētu kabeļu organizatoru |  |  |
| 3.3 Ar regulējamu projektora leņķi vismaz 15º un mehānismu, kas nodrošina projektora 360º rotēšanu |  |  |
| 3.4 Paredzēts projektoriem ar maksimālo svaru līdz 15 kg |  |  |
| - Projektoru pārvaldības panelis | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] | 1 |
| 4.1 Pie sienas montējams panelis ar pogām |  |  |
| 4.2 Nodrošina projektoru ieslēgšanu un izslēgšanu, signāla ieejas izvēli |  |  |
| 4.3 Jāizvieto orientējoši 20 tekošo metru attālumā no projektora. Ja iespējams izmantot Cat5e utp kabeli, tad pretendentam kabeļa instalācija nav jāparedz, ja nepieciešams cita veida kabelis, tad pretendentam jāiekļauj kabelis, instalācija, visi palīgmateriāli. Pretendentam jāveic kabeļa galu komutācija |  |  |
| - Veicamie darbi Botānikas ekspozīcijā |  |  |
| 5.1 Jāuzstāda un jākonfigurē saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem 1. punktā piedāvātais tuvās distances projektors |  |  |
| 5.2 Jāuzstāda un jākonfigurē saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem 2. punktā piedāvātais projekcijas ekrāns tā, lai ekrāna projicējamā daļa sākas +/- 60 cm no telpas griestiem |  |  |
| 5.3 Jāuzstāda 3. punktā piedāvātais “Griestu stiprinājums pasūtītāja rīcībā esošam projektoram”, kā arī jāuzstāda un jākonfigurē pasūtītāja īpašumā esošs Epson EB-X25 projektors. Jākonfigurē kombinācijā ar 2. punktā piedāvāto projekcijas ekrānu tā, lai nebūtu nepieciešamības izmantot projektorā iebūvētās attēla korekcijas funkcijas |  |  |
| 5.4 Jāuzstāda 4. punktā piedāvātais projektoru pārvaldības panelis un jāveic tā konfigurācija. Paredzēts 1. punktā piedāvātā projektora vadībai |  |  |

2.Daļa “Projektora piegāde ekspozīcijai”

| Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātās preces, nosaukums, ražotājs, atbilstoši katrai tehnisko specifikāciju prasībai | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. Projektors | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] | 1 |
| 1.1 Projekcijas tehnoloģija: 1DLP |  |  |
| 1.2 Izgaismošanas sistēma: Lāzera diodes |  |  |
| 1.3 Izgaismošanas sistēmas standarta režīmā dzīves cikls (jābūt norādītam iekārtas ražotāja publiski pieejamā dokumentācijā): vismaz 20000 stundas |  |  |
| 1.4 Novietojums: projektoram jābūt paredzētam 360º instalācijai |  |  |
| 1.5 Spilgtuma līmenis (saskaņā ar ISO mērīšanas metodiku) baltajai gaismai standarta izgaismojumā: ne mazāks kā 6000 lumeni jebkurā vietā |  |  |
| 1.6 Dabiskā (native) izšķirtspēja: ne mazāka kā FullHD (1280x800), attēla malu proporcijas 16:10, nodrošina iespēju lietot 4:3 izšķirtspējas |  |  |
| 1.7 Kontrasts: ne mazāk kā 10000:1 |  |  |
| 1.8 Objektīvs: ar regulējamu fokusu un regulējamu mērogošanu, kas spēj nodrošināt projekcijas attāluma attiecību (throw ratio) vismaz robežās 0.8-1:1 |  |  |
| 1.9 Projektoram jābūt paredzētai iespējai mainīt objektīvus |  |  |
| 1.10 Signāla ieejas:1xHDMi, 1xVGA, 1x DVI-D, 1xBNCx5 |  |  |
| 1.11 Vadības ieeja: RS232, RJ45 |  |  |
| 1.12 Korpuss: melnā vai tumši pelēkā krāsā |  |  |
| 1.13 Maksimālais izmērs ne lielāks kā 500mm (platums) x 582mm (garums) x 201mm (augstums) |  |  |
| 1.14 Projektora svars ne lielāks kā 25 kg |  |  |
| 1.15 Piegādājama tikai jauna, iepriekš nelietota un neatjaunota iekārta |  |  |
| 1.16 Elektropieslēgums: 200-240V AC |  |  |
| 1.17 Vides apstākļi: vismaz 5-45ºC, 10-80% relatīvais mitrums |  |  |
| 1.18 Projektora trokšņu līmenis standarta jaudas darbības režīmā ne lielāks kā 35db |  |  |
| 1.19 Projektoram jābūt paredzētam lietot 24h/7d režīmā |  |  |
| 1.20 Komplektācijā iekļauts: pults, lietotāja rokasgrāmata |  |  |
| 1.21 Atbilstība standartiem: RoHS, CE |  |  |
| 1.22 Izgaismošanas sistēmas garantijas laiks: vismaz 3 gadi vai 20000 darba stundas |  |  |
| 1.23 Garantijas laiks iekārtai - 3 gadi |  |  |