2.pielikums

iepirkuma

„LDM videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija”

nolikumam

Iepirkuma procedūras „LDM videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija”, identifikācijas Nr. LDM 2012/04

tehniskās specifikācijas

1.	 Videokamera Nr.1 ar objektīvu un stiprinājumiem

1.1	Jāpiegādā 5 gab. iekštelpu dienas/nakts 2.0 Megapikseļu IP videokamera, piemēram, IQinVision dienas/nakts videokamera IQeye762, ekvivalenta vai labāka ar vismaz sekojošiem parametriem:

| Nr. p.k. |  | Parametrs |  | Minimālās prasības |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | Kameras tips |  | 2 megapikseļu/HD 1080p dienas/nakts IP videokamera |  |  |
| 1.1.2. |  | Attēla sensors |  | 1/3" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi |  |  |
| 1.1.3. |  | Dienas/nakts režīms |  | Automātiska IR sprostfiltra nobīdīšana |  |  |
| 1.1.4. |  | Minimālā jutība |  | Ne sliktāka par 0.2 lux dienas režīmā un ne sliktāka par 0.05 lux nakts režīmā pie F1.2. |  |  |
| 1.1.5. |  | IR diapazons |  | 800 -940 nm |  |  |
| 1.1.6. |  | Kompresija |  | H.264 (main profile), MJPEG |  |  |
| 1.1.7. |  | Izšķiršanas spēja (maksimālā) |  | 1920x1080 (HDTV 1080p) |  |  |
| 1.1.8. |  | Kadru skaits sekundē krāsu režīmā ar izšķiršanas spēju (1920x1080) |  | Ne mazāk kā 30 attēli/sek. |  |  |
| 1.1.9. |  | Videoplūsmas |  | Vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264 un MJPEG |  |  |
| 1.1.10. |  | Funkcijas |  | Automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC), autoekspozīcijas, automātisks baltās krāsas balanss, dienas/nakts režīms, pretgaismas kompensācija |  |  |
| 1.1.11. |  | Attēla konfigurēšana |  | Attēla kompresijas pakāpe, attēla spilgtums un krāsu piesātinājums, attēla krāsu korekcija, autoekspozīcijas izvēle, vairāku zonu kustības detekcija, digitāla attēla palielināšanas funkcija |  |  |
| 1.1.12. |  | Instalēšanas palīgfunkcijas |  | Fokusa iestādīšanas palīgs, pikseļu skaitītājs, attālināta sensora fokusa (back focus) iestādīšana |  |  |
| 1.1.13. | Skaņas pārraide |  | Iebūvēts mikrofons, skaņas pārraide sinhroni ar H.264 videoplūsmu |  |  |  |
| 1.1.14. | Notikumu detekcija |  | Video kustības detekcija, ārējā trauksmes signāla ievade |  |  |  |
| 1.1.15 | Notikumu aktivitāte |  | Faila pārraide ar FTP, HTTP, brīdinājums pa e-pastu, trauksmes kontaktu aktivēšana, video un audio ieraksts atmiņas kartē |  |  |  |
| 1.1.16. | Attēla atmiņa |  | SD/SDHC atmiņas kartes vietne |  |  |  |
| 1.1.17. | Drošība |  | Piekļuves aizsardzība ar paroli |  |  |  |
| 1.1.18 | Signālu izejas |  | Analogā videosignāla izeja, IP videosignāla izeja (RJ45), audio ieeja un izeja, atsevišķi barošanas kontakti |  |  |  |
| 1.1.19. | Datu interfeiss |  | 10/100Base-T Full duplex Ethernet |  |  |  |
| 1.1.20. | Video pārvaldības sistēma |  | Kameras modelim jābūt iekļautam Artec Multieye Hybrid (www.artec.de) atbalstīto kameru sarakstā, vai arī jāiesniedz Artec Technologies apstiprinājums |  |  |  |
| 1.1.21. | Barošana |  | 12-24 VDC; PoE (Power over Ethernet) |  |  |  |
| 1.1.22. | Darba temperatūra |  | 0⁰ - +40⁰C |  |  |  |
| 1.1.23. | Sertifikāti |  | FCC, CE |  |  |  |
| 1.1.24. | Stiprinājumi |  | Sienas/griestu regulējami stiprinājumi |  |  |  |
| 1.1.25. | Garantija |  | Vismaz 3 gadi |  |  |  |

1.2. Jāpiegādā 5 gab. videokameras objektīvs, piemēram, Tamron objektīvs M13VM288IR  ekvivalents vai labāks ar vismaz sekojošiem parametriem:

1.2.1. formāts ne mazāks par 1/3";

1.2.2. varifokāls: f=2.8-8mm;

1.2.3. F-stop – ne lielāks kā 1.2;

1.2.4. manuāla diafragma;

1.2.5. paredzēts megapikseļu videokamerām (atzīme objektīva tehniskajā pasē vai uz

objektīva korpusa);

1.2.6. infrasarkanās gaismas korekcija;

1.2.7 objektīvs saderīgs ar kameru Nr.1 (saskaņā ar tehn. spec. 1.1 punktā aprakstīto kameru).

2.	Jāpiegādā 1 gab. ārtelpu dienas/nakts 2.0 Megapikseļu IP DOME videokamera Nr.2, piemēram, IQinVision dienas/nakts kupolveida videokamera IQeye Alliance-pro extreme HD1080p ar ražotāja komplektējošo objektīvu B5, ekvivalenta vai labāka ar vismaz sekojošiem parametriem:

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 22 2.1 | Kameras tips | 2 megapikseļu/HD 1080p dienas/nakts IP vandāldroša ārtelpu videokamera |
| 2.2 | Attēla sensors | 1/3" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi |
| 2.3 | Dienas/nakts režīms | Automātiska IR sprostfiltra nobīdīšana |
| 2.4 | Minimālā jutība | Ne sliktāka par 0.2 lux dienas režīmā un ne sliktāka par 0.05 lux nakts režīmā |
| 2.5 | IR diapazons | 800 -940 nm |
| 2.6 | Objektīvs | Ražotāja komplektējošais objektīvs B5 vai līdzvērtīgs no ražotāja apstiprināto objektīvu ražotāju klāsta ar sekojošiem parametriem dienas/nakts 1/3" 3-13 mm F1.4, IR, M14 montāža, vai līdzvērtīgs objektīvs ar minētajiem parametriem, kas nodrošina 32⁰-94⁰ redzes leņķi |
| 2.7 | Aizsardzības pakāpe | IP66, NEMA 4 |
| 2.8 | Kompresija | H.264 ( main profile), MJPEG |
| 2.9 | Izšķiršanas spēja (maksimālā) | 1920x1080 (HDTV 1080p) |
| 2.10 | Kadru skaits sekundē (1920x1080) | Ne mazāk kā 30 attēli/sek. |
| 2.11 | Videoplūsmas | Vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264 un MJPEG |
| 2.12 | Funkcijas | Automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC), autoekspozīcijas, automātisks baltās krāsas balanss, dienas/nakts režīms, pretgaismas kompensācija |
| 2.13 | Attēla konfigurēšana | Attēla kompresijas pakāpe, attēla spilgtums un krāsu piesātinājums, attēla krāsu korekcija, autoekspozīcijas izvēle, vairāku zonu kustības detekcija |
| 2.14 | Notikumu detekcija | Video kustības detekcija |
| 2.15 | Notikumu aktivitāte | Faila pārraide ar FTP, HTTP, brīdinājums pa e-pastu, video un audio ieraksts atmiņas kartē |
| 2.16 | Attēla atmiņa | SD atmiņas kartes vietne |
| 2.17 | Drošība | Piekļuves aizsardzība ar paroli |
| 2.18 | Signālu izejas | IP videosignāla izeja (RJ45), audio ieeja un izeja |
| 2.19 | Datu interfeiss | 10/100Base-T Full duplex Ethernet |
| 2.20 | Video pārvaldības sistēma | Kameras modelim jābūt iekļautam Artec Multieye Hybrid (www.artec.de) atbalstīto kameru sarakstā, vai arī jāiesniedz Artec Technologies apstiprinājums |
| 2.21 | Barošana | 12-24 VDC; PoE (Power over Ethernet) |
| 2.22 | Stiprinājums | Kamera jāstiprina pie ēkas sienas plaknē, ja ražotājs paredzējis, tad jāiekļauj speciāla ārtelpu stiprinājuma paplātne |
| 2.23 | Darba temperatūra | -30⁰ - +50⁰C |
| 2.24 | Sertifikāti | FCC, CE |
| 2.25 | Garantija | Vismaz 3 gadi |

- Jāpiegādā esošās programmatūras licenču jauninājumi videonovērošanas darbstacijai un serveriem, kā arī jaunas licences

| Nr.p.k. | Licences nosaukums | Skaits |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Servera jauninājuma (upgrade) licences - MULTIEYE-HYBRID/NET v.2.3.1.8 jauninājums uz versiju 2.4 | 4 |
| 3.2 | Darbstacijas jauninājuma (upgrade) licences – No MULTIEYE VideoCenter II uz VideoCenter III Business. (Licences nepieciešamas – 1 gab. Artec oriģinālās VideocenterII monitoring station darbstacijas ar programmatūru jaunināšanai un 1 gab. atsevišķās programmatūras licences jaunināšanai) | 2 |
| 3.3 | Jauna Licence 4 gab. IP kameru pievienošanai - IP-4 license for activation of to 4 additional IP-video inputs | 1 |
| 3.4 | Jauna licence. AutoBackup modulis vienam serverim | 1 |

- Jāpiegādā un esošajā serveru skapī jāuzstāda jauna videonovērošanas darbstacija ar Multieye Videocenter III Busines programmatūru ar sekojošiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālā specifikācija |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Ražotājs | Oriģinālā Artec Technologies AG (Vācija) monitoring station (pasūtītāja rīcībā esošās videosistēmas Multieye ražotājs) |
| 4.2 | Korpuss | 19” statnē montējams, ne vairāk kā 4 U, ar papildus ventilatoriem un gaisa filtrēšanu, slēdzamu priekšējo paneli |
| 4.3 | Procesors | Vismaz Intel i7 (3. paaudzes procesors) |
| 4.4. | Cietie diski | Vismaz 160GB cietais disks, kas paredzēts 24x7 lietošanai |
| 4.5 | Operētājsistēma | Microsoft Windows 7pro 32/64bit |
| 4.6 | Operatīvās atmiņas apjoms | ne mazāk kā 4GB, ja tiek piedāvāta MS Windows 7pro 32bit operētājsistēma. ne mazāk kā 8GB, ja tiek piedāvāta MS Windows 7pro 64bit operētājsistēma |
| 4.7 | Monitoru pieslēgumi | Nodrošina 4 gab. monitoru izmantošanu, DVI pieslēgvietas |
| 4.8 | Tīkla karte(s) | 2 gab. 1 Gb/s RJ 45 porti |
| 4.9 | Video monitoringa sistēma | Uzstādīta Artec Multieye VideoCenter III Business Monitoring Station ar Shell moduli |
| 4.10 | Klaviatūra, pele | Standarta klaviatūra un pele ar kabeļu pagarinātājiem 10m |
| 4.11 | Garantijas laiks | 2 gadi |

- Jāpiegādā un uz sienas kronšteiniem jāuzstāda 3 gab. monitori, piemēram, Acer V243HLD, vai līdzvērtīgs monitors ar vismaz sekojošiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs/Prasība |
| --- | --- |
| 5.1 | 24" collas LCD, LED izgaismojums |
| 5.2 | Paneļa tehnoloģija – e-IPS (In Plane Switching) vai TN (Twisted Nematic) |
| 5.3 | Ekrāna malu attiecība - 16:9 |
| 5.4 | Iespēja nomontēt kāju un stiprināt pie sienas izmantojot kronšteinu saskaņā VESA standartiem |
| 5.5 | Izšķirtspēja 1920 x 1080 pie 60Hz (Full HD) |
| 5.6 | Skata leņķis ne mazāk kā 160 vertikāli / 170 horizontāli |
| 5.7 | Spilgtums - 250 cd/m2 |
| 5.8 | Pieslēgvietas - 1x DVI, 1x VGA |
| 5.9 | Ieslēgta monitora (standarta) elektropatēriņš ne vairāk par 35 W |
| 5.10 | Punkta izmērs ne lielāks par 0.276mm |
| 5.11 | Komplektā DVI kabelis 10 metri |
| 5.12 | Sienas stiprinājums, kas nodrošina monitora regulēšanu vismaz 20º vertikāli un 20º horizontāli ar iespējamu fiksāciju jebkurā pozīcijā. Stiprinājums no sienas +/- 10 cm |
| 5.13 | Garantijas laiks vismaz 2 gadi |

- Infrasarkanās gaismas prožektori

  - Jāpiegādā un jāuzstāda 2 gab. iekštelpu infrasarkano staru prožektori Nr.1. Atbilstoši piegādātajām kamerām Nr.1 un ar vismaz sekojošiem parametriem.

| Nr.p.k. | Parametrs/Prasība |
| --- | --- |
| 6.1.1 | SM LED diožu tehnoloģija |
| 6.1.2 | Viļņa garums 940nm |
| 6.1.3 | Darbības attālums līdz 15m |
| 6.1.4 | Darbības leņķis 60° |
| 6.1.5 | Nodrošina izstarotās gaismas intensitātes maiņu, pielāgojams fotoelements nodrošina automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos |
| 6.1.6. | Nodrošina izkliedētu gaismu |
| 6.1.7 | Ar pārizgaismojuma (overexposure) un gaismas koncentrēšanos punktos (hot spot) detekciju un novēršanu |
| 6.1.8 | Vandāldrošs korpuss |
| 6.1.9 | Darbības temperatūra vismaz robežās no 0 º C - +50 º C |
| 6.1.10 | Barošanas bloks – iekļauts komplektā, slēdzams pie 220V tīkla |
| 6.1.11 | Stiprinājumi – iekļauti |
| 6.1.12 | Korpusa krāsa – balta (vēlamā krāsa), gaiši pelēka |
| 6.1.13 | LED spuldžu lietošanas termiņš vismaz 40000 stundas |
| 6.1.14 | Iekārtas ražotāja garantijas termiņš 5 gadi |

  - Jāpiegādā un jāuzstāda 4 gab. iekštelpu infrasarkano staru prožektori Nr.2. Atbilstoši pasūtītāja īpašumā esošajām kamerām (IQinVision 752). Ar vismaz sekojošiem parametriem.

| Nr.p.k. | Parametrs/Prasība |
| --- | --- |
| 6.2.1 | SM LED diožu tehnoloģija |
| 6.2.2 | Viļņa garums 940nm |
| 6.2.3 | Darbības attālums līdz 15m |
| 6.2.4 | Darbības leņķis 2 gab. 60° un 2 gab. 80° |
| 6.2.5 | Nodrošina izstarotās gaismas intensitātes maiņu, pielāgojams fotoelements nodrošina automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos |
| 6.2.6. | Nodrošina izkliedētu gaismu |
| 6.2.7 | Ar pārizgaismojuma (overexposure) un gaismas koncentrēšanos punktos (hot spot) detekciju un novēršanu |
| 6.2.8 | Vandāldrošs korpuss |
| 6.2.9 | Darbības temperatūra vismaz robežās no 0 º C - +50 º C |
| 6.2.10 | Barošanas bloks – iekļauts komplektā, slēdzams pie 220V tīkla |
| 6.2.11 | Stiprinājumi – iekļauti |
| 6.2.12 | Korpusa krāsa – melna (vēlamā krāsa), tumši pelēka |
| 6.2.13 | LED spuldžu lietošanas termiņš vismaz 40000 stundas |
| 6.2.14 | Iekārtas ražotāja garantijas termiņš 5 gadi |

- Veicamie darbi:

  - Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases ar pasūtītāja pārstāvi.

  - Jāizvelk 5 gab. 5e kategorijas datu pārraides tīkla līnijas iekštelpās un ārpus telpām no 4. stāva sistēmu telpas, saskaņā ar tehniskās specifikācijas punktiem 8.1 – 8.6.

Katras līnijas garums orientējoši 55m. Veicot datu tīkla paplašināšanu jāizveido kabeļu trases un jāiegulda tajās 5e kategorijas vītā pāra (UTP) kabeļi. Izpildītājs kabeļus var daļēji guldīt izmantojot esošās kabeļu trases -  kabeļu kanālus, kabeļu caurules, piekaramos griestus, starpstāvu stāvvadus kur ir brīva vieta. Ja kabeļi tiek ieguldīti virs piekaramajiem griestiem, tad tie jānostiprina pie nesošajām konstrukcijām. Kur nav iespējams izmantot esošās brīvās trases, jāveido jaunas izmantojot kabeļu kanālus. Starpstāvu stāvvadu savienojumu izveidei jāizmanto cietās kabeļu caurules (diametrs vismaz 50 mm). Stāvvadu atzariem jāizmanto sadales kārbas. Vājstrāvas kabeļu trases veidojamas ne tuvāk par 10 cm no sprieguma kabeļiem. Ārpus telpām jāizmanto āra kabeļi, kabeļus ārpus telpām var ievietot gofrētās, lokanās plastmasas caurulēs.

  - Izpildītājam visi kabeļi jākomutē 4. stāva sistēmu telpā Nr.422 jau esošā kabeļu komutācijas panelī (patch panel), jāpiegādā 0.5m gari rūpnieciski ražoti (iekausēti) 5e kategorijas vītā pāra patch kabeļi.

  - Jāuzstāda 1 moduļa komutācijas kārbas un tajās jākomutē kabelis pie kameru uzstādīšanas vietas. Jāpiegādā un jāuzstāda rūpnieciski ražoti (iekausēti) 5e kategorijas vītā pāra patch kabeļi (0.2 m).

  - Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām, līniju kompleksās  testēšanas pārskati. Jāiesniedz pasūtītājam digitālā veidā (cd matricā).

  - Kameru elektrobarošana paredzēta no pasūtītāja īpašumā esošiem PoE komutatoriem.

7.7	Jāuzstāda visas piegādātās kameras un jāpārvieto pasūtītāja īpašumā esošā kamera saskaņā ar tehniskās specifikācijas punktiem 8.1. –8.6.

7.8	Jāpiegādā, jāuzstāda un jākonfigurē infrasarkanās gaismas prožektori un jāpievelk tiem elektrobarošana no elektrosadales kārbām, jākonfigurē tie; kabeļi jāvelk uzstādot kabeļu kanālus. Veicot IR prožektoru uzstādīšanu pēc nepieciešamības jākonfigurē kameru uzstādījumi.

7.9	Izpildītājam jāveic visu piegādāto licenču uzstādīšana un programmatūras jaunināšana. Veicot jauninājuma licenču uzstādīšanu un programmatūras jaunināšanu jānodrošina esošās konfigurācijas un datu saglabāšanu gan serveros, gan darbstacijās.

  - Jāuzstāda piegādātā darbstacija esošajā sistēmu skapī. Izpildītājam jāpiegādā stiprinājuma materiāli (skrūves, savilcēji u.tml.) pašam. Jāveic darbstaciju konfigurēšana, lai nodrošinātu slodzes pārdali starp jauno un jau esošo darbstaciju. Darbstacija jāpieslēdz pie pasūtītāja rīcībā esoša nepārtrauktās barošanas avota, jāpiegādā tam nepieciešamie kabeļi. Darbstaciju konfigurācija jāveic ievērojot pasūtītāja pārstāvja norādījumus.

  - Jāuzstāda piegādātie monitori uz sienas stiprinājumiem, jāizvelk kabeļi (DVI, pele, klaviatūra; atrodas līdz 10 metru attālumā no darbstacijas) no monitoriem līdz darbstacijai.

  - Izpildītājam jāparedz visi nepieciešamie materiāli kabeļu stiprināšanai, kabeļu trasu izveidei – t.sk kabeļu kanāli, caurules u.tml. materiāli, tai skaitā tādi materiāli, kas ir nepieciešami sistēmas rekonstrukcijas veikšanai, bet nav minēti šajā specifikācijā.

  - Izpildītājam jāuzstāda kameras, jāveic to konfigurācija saskaņojot skata leņķus un parametrus ar pasūtītāja pārstāvi, jāveic nepieciešamā pasūtītāja rīcībā jau esošo serveru un darbstacijas konfigurācija. Jāuzstāda infrasarkanās gaismas prožektori, jākonfigurē tie. Pasūtītājam jānodod pilnībā strādājoša sistēma.

  - Piegādājamas tikai jaunas iepriekš nelietotas iekārtas.

  - Veikt trasu izveides un kabeļu ieguldīšanas darbus pasūtītāja apmeklētājiem publiski pieejamajās telpās – ekspozīcijās, gaiteņos, vestibilā – iespējams pirmdienās un otrdienās no 9 - 17. Vietās, kas nav apmeklētājiem paredzētas, darbus iespējams veikt arī trešdienās līdz piektdienās no 9 – 17.

8.	Veicamie darbi pa objektiem

8.1	Ārtelpas „T0”

no 4.stāva sistēmu telpas jānovelk 5e kategorijas vītā pāra kabelis, sistēmu telpā jākomutē esošajā kabeļu panelī (patch panel) (moduļi nav jāpiegādā), jāuzstāda 1 moduļa komutācijas kārba pie kameras uzstādīšanas vietas. Jāpievieno patch kabeļi abos galos. Jāuzstāda 1 gab. ārtelpu kupolveida kamera Nr.2, jākonfigurē serveris;

8.2	Telpa „T1”

uz esošiem videokameru kronšteiniem un izmantojot esošo datu pārraides tīklu jāuzstāda 2 gab. piegādātās kameras Nr.1 un jāveic nepieciešamās konfigurācijas izmaiņas serverī, kas saistītas ar kameru nomaiņu. Nomontētās vecās kameras jāatdod pasūtītājam. Jāuzstāda 2 gab. infrasarkanās gaismas prožektori Nr.1 un jāpievelk tiem nepieciešamie elektrobarošanas kabeļi, izmantojot kabeļu kanālus. Elektropieslēguma sadales kārba ne tālāk par 20 m. IR prožektoru korpusa krāsa – balta vai gaiši pelēka.

8.3	Telpa „T202”

no 4.stāva sistēmu telpas jānovelk 5e kategorijas vītā pāra kabelis, sistēmu telpā jākomutē esošajā kabeļu panelī (patch panel) (moduļi nav jāpiegādā), jāpiegādā un jāuzstāda 1 moduļa komutācijas kārba pie kameras uzstādīšanas vietas. Jāpievieno patch kabeļi abos galos, jāuzstāda kronšteins.

Jāuzstāda 1 gab. piegādātā kamera Nr.1 un jāveic nepieciešamās konfigurācijas izmaiņas serverī.

8.4	Telpa „T203”

- esošais kronšteins un esošais datu pārraides tīkla pieslēgums jāpārvieto esošā kabeļa un kabeļu trases ietvaros ( ~3 m). Vairs neizmantotais kabeļu trases posms nav jādemontē. Jāpievieno patch kabelis pie kameras.

- jāuzstāda 1 gab. piegādātā kamera Nr.1 un jāveic nepieciešamās konfigurācijas izmaiņas serverī no 4.stāva sistēmu telpas jānovelk 5e kategorijas vītā pāra kabelis, sistēmu telpā jākomutē esošajā kabeļu panelī (patch panel) (moduļi nav jāpiegādā), jāpiegādā un jāuzstāda 1 moduļa komutācijas kārba pie kameras uzstādīšanas vietas. Jāpievieno patch kabeļi abos galos, jāuzstāda kronšteins.

Jāuzstāda 1 gab. piegādātā kamera Nr.1 un jāveic nepieciešamās konfigurācijas izmaiņas serverī.

8.5	Telpa „T517”

A) no 4.stāva sistēmu telpas jānovelk 5e kategorijas vītā pāra kabelis, sistēmu telpā jākomutē esošajā kabeļu panelī (patch panel) (moduļi nav jāpiegādā), jāuzstāda 1 moduļa komutācijas kārba pie kameras uzstādīšanas vietas. Jāpievieno patch kabeļi abos galos, jāuzstāda kronšteins.

Jāuzstāda 1 gab. pasūtītāja īpašumā esoša kamera, jākonfigurē serveris.

- esošā kamera, kronšteins un datu pārraides tīkla pieslēgums jāpārvieto esošā kabeļa un kabeļu trases ietvaros ( ~5 m). Vairs neizmantotais kabeļu trases posms nav jādemontē.

- esošā kamera, kronšteins un datu pārraides tīkla pieslēgums jāpārvieto esošā kabeļa un kabeļu trases ietvaros ( ~12 m). Vairs neizmantotais kabeļu trases posms nav jādemontē.

8.6	Telpa „T515”

jāpiegādā un jāuzstāda 4 gab. infrasarkanās gaismas prožektori Nr.2 pie funkcionējošajām kamerām (IR KORPUSS MELNĀ KRĀSĀ) un jāpievelk tiem nepieciešamie elektrobarošanas kabeļi. Elektropieslēguma sadales kārba ~15 m attālumā. Veicot kabeļu izvilkšanu jāņem vērā, ka kabeļi ieguldāmi aiz griestiem/sienām. Izņēmuma gadījumā iespējams izmantot kabeļu kanālus. Visiem kabeļiem, kabeļu kanāliem, komutācijas kārbām un citiem materiāliem vietās, kur tie ir izvietoti telpas redzamajā daļā, jābūt krāsotiem melnā krāsā.